TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS EM SERRALHERIA, HIDRÁULICA, PINTURA, MARCENARIA, E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUSIVE com fornecimento de materiais E EQUIPAMENTOS para a oficina alfredo volpi

- OBJETO

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Civis em Elétrica, Hidráulica, Pintura, Marcenaria, Serralheria e Serviços Correlatos, para Adequações Civis na Oficina Alfredo Volpi.

- DETALHAMENTO DO OBJETO

As propostas a serem apresentadas, deverão conter as seguintes especificações:

  - SERVIÇO DE SERRALHERIA COM FECHAMENTOS E VEDAÇÕES EM ALVENARIA HIDRÓFOBA

- NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: Remover a cumeeira metálica existente e instalar nova cumeeira metálica com largura total ampliada para 1,0 metro (50/50), no mesmo perfil (desenho e espessura) metálico existente, sob a superfície limpa e impregnada de selante PU em toda a extensão, cerca de 12,30 metros.

- NAS CALHAS E COLETORES DO PASSADIÇO: Retirar, fabricar e instalar 25,6m de calhas, com vedações e pintura no padrão atual.

- NO PASSADIÇO, SUA COBERTURA E NA ESCADA DE ACESSO: Lixar, aplicar tratamento anticorrosivo e pintar no padrão existente todas as superfícies, por cima e por baixo, toda a estrutura metálica. Lavar, Secar com Ar Comprimido e pintar todas as telas dos guarda-corpos no padrão existente.

- NO GUARDA-CORPO EXTERNO (FUNDOS): Desafixar e Reinstalar, com as vedações em manta impermeabilizante ou similar. Lavar, Secar com Ar Comprimido todas as telas do guarda-corpo e pintar no padrão existente.

- NO PASSADIÇO: Fabricar e Instalar ampliação externa em chapa de 50 cm de largura, acompanhando externamente o atual piso do passadiço, no mesmo material e acabamento atuais.

- NO PORTÃO LATERAL: reforma completa com reposição de perfis, lixamento, aplicação de anticorrosivo e pintura no padrão existente.

  - MODIFICAÇÃO NO BANHEIRO PRINCIPAL: Remover a pia única do banheiro principal, preservando todo o acabamento existente em pastilha, e instalar (06) seis Lavatórios de Louça Branca, completos, com torneiras de pressão e acessórios de 1ª qualidade. Produtos de Referência: PIA – TORNEIRA

  - MURO POSTERIOR: Demolir a parte do muro afetada e reconstruir com alicerce e amarração vertical a cada 2,0 m. Remover todo o material entre este muro e o muro contíguo (vizinho) e selar com massa. Esticar e recuperar a tela existente nesta divisa.

  - SALAS PRODUÇÃO: Criar (02) dois arcos de sustentação, um em cada sala, próximo à parede para que seja feita a supressão dos apoios atuais do telhado. Retirar os tocos de dentro da parede, fechar os buracos com massa cimentícia impermeável e impermeabilizar toda a extensão da calha e os buracos com Neutrol ou similar. Vedar todo o sistema de captação local com argamassa própria.

  - ENTRADA: Remover o piso de madeira da entrada e criar no local PISO EM CIMENTO QUEIMADO, no mesmo padrão do piso interno.

  - LIMPEZA: Limpeza de todas as áreas afetadas pelos serviços acima.

- ORIENTAÇÕES GERAIS

  - As medidas apresentadas anteriormente são aproximadas. Estas medidas servirão como referência para comparação entre as propostas. A empresa interessada deverá confirmar os quantitativos apresentados durante a VISTORIA PRÉVIA obrigatória (item 5), para a adequada composição do Valor Global de sua proposta.

  - Para todo o escopo deste serviço a empresa CONTRATADA poderá apresentar ou sugerir a utilização de materiais e equipamentos alternativos caso, por motivo, técnico ou força maior, não possam ser adquiridos, ou instalados.

  - Todos os materiais apresentados neste Termo são referenciais, todavia, se na opinião da CONTRATANTE a CONTRATADA apresentar, ou vir a instalar, produtos que difiram em qualidade dos produtos referenciados e/ou comprometa o objetivo e a funcionalidade da instalação proposta, estes deverão ser imediatamente trocados pela CONTRATADA, sem prejuízo dos prazos ajustados no cronograma de instalação e sem ônus para a CONTRATANTE.

  - Durante a execução do serviço, ou seja, desde a ORDEM DE INÍCIO até a VISTORIA FINAL, a empresa CONTRATADA responsabilizar-se-á, permanentemente, pela ocupação e segurança do imóvel.

  - Todo e qualquer funcionário da CONTRATADA, ou a serviço da CONTRATADA, deverá estar identificado com uniforme e/ou crachá de identificação.

  - O local dos serviços deve ser mantido arrumado, limpo e desobstruído pela CONTRATADA, de modo a permitir a visita frequente de pessoal da CONTRATANTE.

  - A destinação adequada e ambientalmente responsável de todo e qualquer resíduo do serviço aqui definido e a limpeza final do local objeto deste serviço ocorrerá por conta exclusiva da CONTRATADA.

  - Após o término dos serviços haverá uma vistoria final por parte da CONTRATANTE. Se forem constatadas irregularidades, estas deverão ser sanadas no prazo máximo de (15) quinze dias.

- JUSTIFICATIVA

Justifica a presente contratação pela necessidade de Adequações Civis da Sede da Oficina Cultural Alfredo Volpi, das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo

- VISITA TÉCNICA

Os proponentes deverão proceder à vistoria prévia do local onde será realizado o serviço, verificando condições físicas e técnicas, observando condições porventura necessárias, tais como, ponto de energia, horários de acesso, armazenagem de equipamentos e materiais, segurança e/ou qualquer outro aspecto que possa merecer especial atenção para o melhor desenvolvimento dos serviços em comum acordo com a CONTRATANTE.

A visita deverá ser previamente agendada com Eng° Luis Alemar, ou outro indicado pela CONTRATANTE, pelo telefone (11) 4096-9895 ou por e-mail: alemar@poiesis.org.br.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor valor global

- LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Local da obra: Oficina Cultural Alfredo Volpi, sito na Rua Américo Salvador Novelli, 416, no bairro de Itaquera, em São Paulo/SP.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo de execução para esse serviço é de 30 (trinta) dias, a partir da data de envio da ordem de início do serviço.

- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão feitos conforme cronograma físico financeiro enviado na proposta, em até 03 pagamentos, sendo que o primeiro deverá ser atrelado a aquisição de material ou realização de parte do serviço, desde que aprovado pela Poiesis, em até 15 (quinze) dias uteis da apresentação da Nota Fiscal, sendo o último pagamento executado após aprovação e recebimento dos serviços concluídos integralmente.

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1 A CONTRATADA deverá fornecer ART referente aos serviços prestados;

10.2 Todo o material de descarte ficará a cargo da CONTRATADA, que deverá transportar o mesmo para                                                               um local apropriado, de forma a não causar poeira, sujeira ou incômodo aos usuários;

10.4 A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, mão de obra e equipamentos para a execução dos trabalhos. Todos os materiais deverão ser armazenados de forma adequada à conservação de suas características e à fácil inspeção, e deverão ser protegidos contra danos de qualquer natureza. (Abrasão, sujeira, oxidação, etc.);

10.5 A CONTRATADA deverá responder, em relação aos profissionais disponibilizados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições, indenizações, vales refeições, vales   transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação.

10.6 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos em legislação ficarão a cargo da CONTRATADA, obrigando-se a mesma a saldá-los na época própria, vez que seus empregados ou profissionais disponibilizados não manterão vínculo empregatício com a CONTRATANTE, além de responder por possíveis demandas trabalhistas, civil ou penal, relacionadas com a execução dos serviços;

10.7 A CONTRATANTE irá efetuar o pagamento dos serviços nas condições e prazos estabelecidos no contrato assinado com a empresa;

10.8 Os serviços apresentados neste termo não deverão ser transferidos a terceiro por qualquer forma (subcontratar ou sub-empreitar), nem mesmo parcialmente;

10.9. Será obrigatória, por parte dos funcionários da CONTRATADA, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-6. Os funcionários deverão estar devidamente habilitados e registrados, obedecendo as regulamentações sobre segurança e Medicina do Trabalho, contidas nas normas regulamentadoras aprovadas pelo Ministério do Trabalho;

- PRAZO DE GARANTIA

A garantia dos serviços deverá se estender por um período mínimo de 01 (ano) a contar da vistoria final.

12    APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A proposta deverá apresentar composição de Preço Global utilizando-se do quadro CÁLCULO DE PREÇO GLOBAL E DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES do ANEXO I.

- Valor global em reais para os serviços solicitados;

- Razão Social;

- CNPJ;

- Telefone;

- Endereço Eletrônico;

- Prazo de Garantia;

- Cronograma Físico Financeiro com a indicação das etapas de execução e respectivo percentual;

- Vencimento da proposta de no mínimo 60 dias;

- Formas e prazos de pagamento;

- DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

O fornecedor, para fins de formalização da contratação, deverá apresentar à área de Compras da Poiesis os seguintes documentos:

- Inscrição do CNPJ;

- Contrato Social;

- Cópia do RG e CPF dos responsáveis legais da empresa;

- Inscrição estadual e/ou municipal;

- Certificado de regularidade de situação com Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União;

- Dados Bancários da empresa;

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício.

Pode ocorrer a solicitação de documentos complementares para celebração do contrato.

São Paulo, 30 de Novembro de 2021

Thiago Saraiva

Superintendente de Oficinas Culturais

ANEXO I

Planilha Orçamentária – base EDIF – Jan/21

| SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UN |
| --- | --- | --- |
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| 01-05-40 | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 |
| COBERTURA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL |  |  |
| 06-60-90 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL | M |
| 06-02-90 | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMAL E= 0,8MM | M |
| 05-04-30 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE | DM3 |
| PASSADIÇO |  |  |
| 10-60-32 | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M |
| 10-11-02 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M |
| 15-03-14 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M |
| PASSADIÇO E ESCADA DE ACESSO |  |  |
| 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 |
| 13-10-21 | TRATAMENTO ANTICORROSIVO | M2 |
| 03-40-05 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 |
| 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 |
| 13-10-21 | AMPLIAÇÃO DO PASSADIÇO EM CHAPA 50 CM E FIXAÇÃO NA EXISTENTE. | M2 |
| PORTÃO LATERAL |  |  |
| 13-10-21 | REPOSIÇÃO DE PERFIS | M |
| 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 |
| 13-10-21 | TRATAMENTO ANTICORROSIVO | M2 |
| 03-40-05 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 |
| 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 |
| BANHEIRO PRINCIPAL |  |  |
| 11-60-05 | RETIRADA DE GRANITO OU MÁRMORE | M2 |
| 10-13-08 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN |
| 10-14-12 | BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2" | UN |
| MURO POSTERIOR |  |  |
| 17-50-01 | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M | M |
| 17-50-21 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 |
| 17-01-82 | FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M) | M |
| 11-01-01 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 |
| 11-01-08 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 |
| 05-01-01 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM | M2 |
| 17-60-95 | RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) | M |
| 17-01-27 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | M |
| SALAS DE PRODUÇÃO |  |  |
| 03-60-01 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | KG |
| 10-11-89 | CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO | M |
| 06-80-47 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO | UN |
| 13-50-01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 |
| 17-02-01 | CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3 | M3 |
| 05-03-06 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS | M2 |
| ENTRADA |  |  |
| 13-60-12 | RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M2 |
| 13-50-05 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 |
| 13-02-11 | PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 |
| 13-80-70 | RESINA ACRÍLICA PARA PISO | M2 |
| 13-80-61 | POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 |
| GUARDA CORPO DA ENTRADA |  |  |
| 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 |
| 13-10-21 | TRATAMENTO ANTICORROSIVO | M2 |
| 03-40-05 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 |
| 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 |